实践操作考试评分程序

文件号：SCPF-01                                          版本号：202305-8

该程序依据ISO9712－2021附录E规定整理发布

介绍：

为确保所有授权考试中心中满足一致的考试要求，使考生获得公正的考试结果，该程序文件提供标准的实践操作考试评分依据和表格。如遇到评分上的任何操作疑问。可向认证机构技术委员会提出相关申诉，由认证机构技术委员会给予解释。

内容：

表格1  UT，RT，MT，PT，ET、VT实践操作考试评分项目和分数划分

表格1内容说明

表格2  RT实践操作考试评分项目和分数分布

表格2内容说明

表格3  射线检测读片考试

表格3内容说明

附录1  UT实践操作考试评分表格

附录2  RT实践操作考试评分表格

附录3  MT实践操作考试评分表格

附录4  PT实践操作考试评分表格

附录5  ET实践操作考试评分表格

附录6  VT实践操作考试评分表格

编制人员：                       审核人员：                      批准人员：

日    期：                       日    期：                      日    期：

表格1  UT，MT，PT，RT，ET，VT实践操作考试评分项目和分数分布

| 检测要素 | 最高得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 |
| 1．无损检测器材知识 |  |  |
| 1.1 系统控制和功能核查 | 10 | 5 |
| 1.2 仪器设置验证 | 10 | 10 |
| 小计 | 20 | 15 |
| 2. 无损检测方法应用 |  |  |
| 2.1 工件准备 | 5 | 5 |
| 2.2 方法选择（适用2级） | N/A | 10 |
| 2.3 无损检测仪器调试 | 15 | 15 |
| 2.4 检测实施 | 10 | 5 |
| 2.5 检测后处理 | 5 | 5 |
| 小计 | 35 | 40 |
| 3. 缺陷检测和报告（包括作业指导书） |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 | 15 |
| 3.2 缺陷特征 | 15 | 10 |
| - 2级人员结果评定 （基于检测标准或验收级别） | N/A | 10 |
| 3.4 完成报告 | 10 | 10 |
| 小计 | 45 | 45 |
| 合计 | 100 | 100 |
| 4. 无损检测作业指导书（适用2级） |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 |  | 10 |
| 4.2 人员要求 |  | 5 |
| 4.3 仪器选择 |  | 10 |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 |  | 10 |
| 4.5 检测条件 |  | 15 |
| 4.6 检测步骤 |  | 20 |
| 4.7 缺陷记录和评定 |  | 20 |
| 4.8 完成报告 |  | 10 |
|  |  | 15 |
| 合计 | 无 | 100 |

表格1内容说明

1.1 系统控制和功能核查

系统控制和功能核查包括周期性仪器性能测试。

UT：超声波探伤仪性能校准测试；水平线性；灵敏度和信噪比；探头性能参数测试（如探头

入射点，折射角度，脉冲宽度等）等；

MT：磁悬液浓度测定，各种类型试片的使用等；

PT：试片使用；渗透液颜色、荧光强度和比较测试等；

RT：使用的胶片、增感屏、像质计、标记符号、安全警示、安全剂量设备等；

ET：使用的样管、磁饱和装置、线圈探头等；

VT：使用的检测工具、放大镜、内窥镜等；

  - 仪器设置验证

仪器设置验证包括考生为获得检测结果，对仪器进行性能调试。

UT：灵敏度设置－DAC和/或DGS曲线；

MT：磁场方向测定，磁强计使用；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定；

PT：化学试剂兼容性；水压测定；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定；

RT：观片灯亮度、黑度计或黑白密度片、参考底片等；

ET、样管测试、探头的填充系数等；

VT：光照亮度测试、环境清洁等

  - 工件准备

UT：检测表面状态评价；耦合剂选择；基准和参考点；

MT：表面准备－预清洗，反差增强剂使用；

PT：表面准备－预清洗；温度；材料；方式。

RT：工件表面状况—打磨—清除杂物、永久性标记；

ET：表面准备—除锈（氧化皮）、校直等；

VT: 表面清洁、检测区域标定等；

  - 方法选择（适用2级）

UT：基于工件外形尺寸、表面状态、母材成分、焊接结构的检测方法选择，同时也要考虑工件衰减因素。

MT：完全基于工件几何结构尺寸，满足检测要求的磁化方法；磁化电流或磁化规范；紫外光

或白光。

PT：基于检测要求、检测工件表面状态和环境光线级别的要求，选择最佳的渗透方法和显像

方法；紫外光或白光。

RT：基于透照厚度所选设备的合理性、透照经济和可操作性；

ET：基于材料的导电导磁特性、选择磁饱和或不用磁饱和、选择穿过式、插入式或旋转式探

伤方法，在灵敏度保证的前提下合理选择检测条件。

VT：基于现代检测手段的要求，选择直接目视或间接目视、实施传播检测结果实行多方会诊

的检测手段还是个人判定检测结果；

2.3  无损检测仪器调试

UT：基于工件尺寸和探头角度的水平时基线调节；预计检测范围；衰减修正。

MT：通电导体、触棒、电磁轭、线圈、垫板等的准备；防止打火的措施，正确的通风设施准

备，有毒物质和紫外光线的防护等。

PT：防止起火的措施，正确的通风设施准备，有毒物质和紫外光线的防护等。

RT：使用γ源时对送源、收源速度的测试及长时间曝光的技术检测与安全控制；

ET：实施现场检测和流水线检测时，参数改变后的仪器灵敏度确认；

VT：对于机器人检测或数字式内窥镜检测时缺陷尺寸的验证和对比试验。

2.4  检测预处理

UT：正确的仪器使用；合适的扫描方式；缺陷的判别和记录。

MT：有效检测缺陷的磁化方法和磁粉施加方法

PT：正确选择渗透液类型，正确去除多余渗透剂，正确的渗透剂停留时间，显像方式和时间

的确认等操作步骤。

RT：射线安全警示的启动和安全距离内的监控

ET：自动化检测设备使用前的防干扰，工件标记的确认；

VT : 重要检测设备观察探头的清洁处理、记录存储设备的接口安全检查；

2.5  检测后处理

UT：仪器保养；工件表面耦合剂去除；工件表面各种记录标记去除。

MT：缺陷痕迹显示的保存和记录；退磁；清洗。

PT：缺陷痕迹显示的保存和记录－透明胶带纸转换或其他涂覆层转换，照相记录（荧光和颜

色对比）；清洗。

RT: 放射性设备的安全放置，警戒线的撤离、监控设备的集中安防；

ET：涡流仪器的表面清洁、探头的保养与检点、样管的回收与保管；

VT：主要检测工具的回收、清洁、整理。

3.1  强制（主要）记录缺陷的检测

记录所有需记录的缺陷，将会获得最高评分。若考生不能检测出考试样板参考答案中强制（主要）记录缺陷时，该第3部分环节实践操作得分为零分。

应该强调指出，即使考生仅仅只在一个实践考试试样上没有通过满分的70％以上的分数，而其他实践考试试样均获得很高分数，依据标准规定他（她）均不能在实践操作考试获得通过。

考试中心应向考生提供实践考试涉及的检测标准，或报告上缺陷记录的起始要求等。为1级考生提供作业指导书。

3.2  缺陷特征

在无损检测方法应用的范围内，给出需记录的可探测的缺陷（包括可检测的表面或近表面缺陷）的各种参数，包括其位置和尺寸。

考生应按照作业指导书的要求，比如有的作业指导书要求描述缺陷的概括特征（如密集型或面状，裂纹状痕迹显示），有的作业指导书要求全面描述缺陷性质（如疲劳裂纹，单边坡口未熔合，冷隔；应力腐蚀裂纹等），正确给出缺陷的参数。

缺陷尺寸必须在考试试样参考答案允许的尺寸范围内。允许程度主要取决于检测方法/技术和缺陷类型/位置。

3.3  2级人员结果评定（基于检测标准或验收级别）

正确理解标准对缺陷进行评定。

3.4  完成报告

所有相关检测数据均应书面记录并形成检测报告。

若考生不能检测出考试样板参考答案中强制（主要）记录缺陷时，该第3部分环节实践操作得分为零分。考试样板参考答案中注明的非强制（主要）缺陷，考生可写或不写入报告中。

无需记录的缺陷。考生将无需记录的缺陷写入报告中不扣分。

不存在的缺陷。错误检测到不存在的缺陷，并判定其超过记录标准，形成报告，3.1环节得分为零。

4. 无损检测作业指导书（适用2级－射线读片除外）

2级考生要求编制作业指导书。如果2级考生不编制作业指导书，实践操作考试最多可获得余下的85分（扣除作业指导书15分）。无损检测作业指导书部分得分至少要获得70％以上的分数。

表格2  RT实践操作考试评分项目和分数分布

| 检测要素 | 最高得分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 |
| 1．无损检测器材知识 |  |  |
| 1.1 安全防护 | 10 | 5 |
| 1.2 系统控制和功能检查，仪器设置验证 | 10 | 10 |
| 小计 | 20 | 15 |
| 2. 无损检测方法应用 |  |  |
| 2.1 工件准备 | 5 | 5 |
| 2.2 方法选择（适用2级） | N/A | 10 |
| 2.3 无损检测仪器调试 | 15 | 15 |
| 2.4 检测实施 | 10 | 5 |
| 2.5 检测后处理 | 5 | 5 |
| 小计 | 35 | 40 |
| 合计 |  | 100 |
| 3. 检测操作 |  |  |
| 3.1 必须检出的缺陷 | 20 | 15 |
| 3.2 需获得的灵敏度及照相质量 | 15 | 10 |
| 3.3 工艺评价 | N/A | 10 |
| 3.5 检测报告 | 10 | 10 |
| 小计 | 45 | 45 |
| 合计 | 100 |  |
| 4. 无损检测作业指导书（适用2级） |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 |  | 10 |
| 4.2 人员要求 |  | 5 |
| 4.3 仪器选择 |  | 10 |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 |  | 10 |
| 4.5 检测条件 |  | 15 |
| 4.6 检测步骤，包括安全防护 |  | 20 |
| 4.7 缺陷记录和评定 |  | 15 |
| 4.8 完成报告 |  | 15 |
| 小计 | 无 |  |
| 合计 |  | 100 |

表格2内容说明

1.1  RT：辐射安全－熟悉安全防护法规，正确使用佩戴辐射计量装置；辐射源安全保管；安全门灯连锁保护和报警等。

1.2  RT：训机；焦点尺寸测量；特性曲线、曝光曲线应用。

2.1  RT：准直器、屏蔽的正确应用；胶片暗袋选择，增感屏选择，工件标记和遮挡等。

2.2  RT：选择合适的透照方式（单壁双影或单壁单影等）；胶片选择；像质计选择；辐射源选择；曝光参数选择；

2.3  RT：基于已确定的透照方式，选择正确的胶片和源的放置位置；管子瞄准装置使用；正确放置像质计；射线底片铅字选择和正确放置等。

2.4  RT：胶片的标识；有效透照范围；暗袋上像质计的位置；合适的胶片尺寸；正确安全使用设备。

2.5  RT：正确的暗室处理技术；与相关的作业指导书、标准和规程等要求的一致性；底片上像质计的丝径，底片黑度，记录和标识待后续评定的有效区域。

表格3  射线检测读片考试

参加射线考试的考生同时也要求评估其射线读片的能力。

| 条款 | 射线读片 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 识别发现强制性的需记录的缺陷 | 15 | ① |
| 3.2 | 缺陷定位 | 15 | / |
| 3.2 | 缺陷长度或点数 | 15 | / |
| 3.2 | 缺陷性质 | 15 | / |
| 3.2 | 底片质量评定 | 10 | ② |
| 3.3 | 底片黑度 | 10 | ③ |
| 3.3 | 灵敏度计算 | 10 | ② |
| 3.4 | 报告 | 10 | ② |
| 3.0 | 总分 | 100 | ④ |

表格3内容说明

①考生如果判定错误一张底片的重要性缺陷，哪怕其他片子判断都正确，则该读片操作考试的得分为不合格。

②考生必须完成一份完整清楚的报告（表中3.4要求），包括表中3.1和3.3所有要素。

③考生在射线焊缝评片中必须分别给出焊缝和母材区的黑度。在其他工业门类中，必须判断评片区域的黑度范围是否满足相关标准要求的范围。

④2级射线考生如果在通用考试、专业书面考试、作业指导书笔试、射线读片考试中达到标准要求的70％以上，而实践拍片部分没有通过，可以向其发射线读片资格证书。

附录1a  UT-1级实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

超声波1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（20分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1超声波探伤仪性能校准测试；水平线性；灵敏度和信噪比；探头性能参数测试等 | 10 |  |  |
| 1.2灵敏度设置－DAC和/或DGS曲线 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35分） |  |  |  |
| 2.1 检测表面状态评价；耦合剂选择；基准和参考点 | 5 |  |  |
| 2.2 基于工件外形尺寸、表面状态、母材成分、焊接结构的检测方法选择，同时也要考虑工件衰减因素 | 15 |  |  |
| 2.3 基于工件尺寸和探头角度的水平时基线调节；预计检测扫查范围；发现疑似缺陷缩短扫查范围；衰减修正 | 10 |  |  |
| 2.4 仪器保养；工件表面耦合剂去除；工件表面各种记录标记去除 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 |  |  |
| 3.2 缺陷特征（定位、定量、测长） | 15 |  |  |
| 3.3 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录1b  UT-2级实践操作考试评分表格

超声波2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：     身份证号码：        报考产品门类：          工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1超声波探伤仪性能校准测试；水平线性；灵敏度和信噪比；探头性能参数测试（如探头入射点，折射角度，脉冲宽度等）等 | 5 |  |  |
| 1.2灵敏度设置－DAC和/或DGS曲线 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 检测表面状态评价；耦合剂选择；基准和参考点 | 5 |  |  |
| 2.2 基于工件外形尺寸、表面状态、母材成分、焊接结构的检测方法选择，同时也要考虑工件衰减因素 | 10 |  |  |
| 2.3 无损检测仪器调试 | 15 |  |  |
| 2.4 基于工件尺寸和探头角度的水平时基线调节；预计检测扫查范围；发现疑似缺陷缩短扫查范围；衰减修正 | 5 |  |  |
| 2.5 仪器保养；工件表面耦合剂去除；工件表面各种记录标记去除 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 15 |  |  |
| 3.2 缺陷特征 | 10 |  |  |
| 3.3 评级 | 10 |  |  |
| 3.4 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测指导步骤 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录2a  RT-1实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

射线1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（10） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1 安全防护 | 8 |  |  |
| 1.2 系统控制和功能检查，仪器设置验证 | 2 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35） |  |  |  |
| 2.1 工件准备 | 5 |  |  |
| 2.2 暗袋、胶片、增感屏、铅字有序放置 | 15 |  |  |
| 2.3 暗室处理技术 | 15 |  |  |
| 3. 检测操作（55） |  |  |  |
| 3.1 方法 | 20 |  |  |
| 3.2 需获得的灵敏度 | 10 |  |  |
| 3.3 像质计/摆放位置 | 5 |  |  |
| 3.4 获得的黑度 | 10 |  |  |
| 3.5 检测报告和评定区域标记 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录2a-1  RT-1实践读片考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

射线1级检测人员实际读片考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 条款 | 射线读片 | 最高分数 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | 识别发现强制性的需记录的缺陷 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷定位 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷长度或点数 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷性质 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 底片质量评定 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 底片黑度 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 灵敏度计算 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 报告 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考评人员：                         日期：

附录2b  RT-2实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

射线2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1 安全防护 | 5 |  |  |
| 1.2 系统控制和功能检查，仪器设置验证 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 工件准备 | 5 |  |  |
| 2.2 透照方式 | 10 |  |  |
| 2.3 检测仪器调试 | 15 |  |  |
| 2.4 暗袋、胶片、增感屏、铅字有序放置 | 5 |  |  |
| 2.5 暗室处理技术 | 5 |  |  |
| 3. 检测操作（45分） |  |  |  |
| 3.1 方法 | 5 |  |  |
| 3.2 需获得的灵敏度 | 10 |  |  |
| 3.3 像质计/摆放位置 | 10 |  |  |
| 3.4 获得的黑度 | 10 |  |  |
| 3.5 检测报告和评定区域标记 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测步骤，包括安全防护 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录2c  RT-2实践读片考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

射线2级检测人员实际读片考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 条款 | 射线读片 | 最高分数 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | 识别发现强制性的需记录的缺陷 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷定位 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷长度或点数 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 缺陷性质 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 底片质量评定 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 底片黑度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 灵敏度计算 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 评级 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考评人员：                         日期：

附录3-a  MT-1级实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

磁粉1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（20分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1磁悬液浓度测定，熟悉各种类型试片 | 10 |  |  |
| 1.2磁场方向测定，磁强计使用；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35分） |  |  |  |
| 2.1 预清洗，反差增强剂使用 | 5 |  |  |
| 2.2 磁化方法；磁化电流或磁化规范；紫外光或白光选择 | 15 |  |  |
| 2.3 有效检测缺陷的磁化操作和磁粉施加方法 | 10 |  |  |
| 2.4 缺陷痕迹显示的保存和记录；退磁；清洗 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 |  |  |
| 3.2 缺陷特征（定位、定量、测长） | 15 |  |  |
| 3.3 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录3-b  MT-2级实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

磁粉2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1磁悬液浓度测定，熟悉各种类型试片 | 5 |  |  |
| 1.2磁场方向测定，磁强计使用；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 预清洗，反差增强剂使用 | 5 |  |  |
| 2.2 磁化方法；磁化电流或磁化规范；紫外光或白光选择 | 10 |  |  |
| 2.3 通电导体、触棒、电磁轭、线圈、垫板等的准备，防止打火的措施，正确的通风设施 | 15 |  |  |
| 2.4 有效检测缺陷的磁化操作和磁粉施加方法 | 5 |  |  |
| 2.5 缺陷痕迹显示的保存和记录；退磁；清洗 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分包括作业指导书） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 15 |  |  |
| 3.2 缺陷特征 | 10 |  |  |
| 3.3 评级 | 10 |  |  |
| 3.4 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测步骤 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录4-a  PT-1实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

渗透1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（20分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1试片使用；渗透液颜色、荧光强度和比较测试等 | 10 |  |  |
| 1.2化学试剂兼容性；水压测定；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35分） |  |  |  |
| 2.1 预清洗；温度测试 | 5 |  |  |
| 2.2 防止起火的措施，正确的通风设施准备，有毒物质和紫外光线的防护等 | 15 |  |  |
| 2.3 正确选择渗透液类型，正确去除多余渗透剂，正确的渗透剂停留时间等操作步骤 | 10 |  |  |
| 2.4 缺陷痕迹显示的保存和记录－透明胶带纸转换或其他涂覆层转换，照相记录（荧光和颜色对比）；清洗 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 |  |  |
| 3.2 缺陷特征（定位、定量、测长） | 15 |  |  |
| 3.3 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录4-b  PT-2级实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

渗透2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：       身份证号码：           报考产品门类：      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1试片使用；渗透液颜色、荧光强度和比较测试等 | 10 |  |  |
| 1.2化学试剂兼容性；水压测定；观测条件－白光和黑光强度（照度）测定 | 5 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 预清洗；温度测试 | 5 |  |  |
| 2.2 最佳的渗透方法和显像方法；紫外光或白光选择 | 10 |  |  |
| 2.3 防止起火的措施，正确的通风设施准备，有毒物质和紫外光线的防护等 | 15 |  |  |
| 2.4 正确选择渗透液类型，正确去除多余渗透剂，正确的渗透剂停留时间等操作步骤 | 5 |  |  |
| 2.5 缺陷痕迹显示的保存和记录－透明胶带纸转换或其他涂覆层转换，照相记录（荧光和颜色对比）；清洗 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 15 |  |  |
| 3.2 缺陷特征 | 10 |  |  |
| 3.3 评级 | 10 |  |  |
| 3.4 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测步骤 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录5-a  ET-1实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

涡流1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（20分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1 仪器调整，探头测试等 | 10 |  |  |
| 1.2 对比试样人工缺陷的测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35分） |  |  |  |
| 2.1 探伤频率选择 | 5 |  |  |
| 2.2 灵敏度确定 | 15 |  |  |
| 2.3 正确选择探头类型，正确掌握探伤速度 | 10 |  |  |
| 2.4 缺陷显示的保存和记录 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 |  |  |
| 3.2 缺陷特征（定位、定量、测长） | 15 |  |  |
| 3.3 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录5-b  ET-2级实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

涡流2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1 仪器调整，探头测试等 | 5 |  |  |
| 1.2 对比试样人工缺陷的测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 探伤频率选择 | 5 |  |  |
| 2.2 灵敏度确定 | 10 |  |  |
| 2.3 正确选择探头类型，正确掌握探伤速度 | 15 |  |  |
| 2.4 缺陷痕迹显示的保存和记录 | 10 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 15 |  |  |
| 3.2 缺陷特征 | 10 |  |  |
| 3.3 评级 | 10 |  |  |
| 3.4 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测步骤 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录5-a  VT-1实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

目视1级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（20分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1量具使用；卡尺、量规、钢皮尺等 | 10 |  |  |
| 1.2光线的使用；观测条件－手电、白炽灯、LED灯等白光强度（照度）测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（35分） |  |  |  |
| 2.1 预处理；使用方法（溶剂、化学、机械） | 5 |  |  |
| 2.2 安全的措施，安全插座准备，化学物质的安放与使用等。 | 15 |  |  |
| 2.3 正确选择观察方法，观察角度，灯光方向、工具使用（放大镜、内窥镜、焊接尺等） | 10 |  |  |
| 2.4 缺陷痕迹显示的保存和记录-草图、照相记录等 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 20 |  |  |
| 3.2 缺陷特征（定位、定量、测长） | 15 |  |  |
| 3.3 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考评人员：                         日期：

附录5-b  VT-2实践操作考试评分表格

中国机械工程学会无损检测分会无损检测人员资格鉴定机构

目视2级检测人员实际操作考试考核评分细则

申请人：                            身份证号码：

报考产品门类：                      工件编号：

| 检测要素 | 最高得分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．无损检测器材知识（15分） |  | 工件1 | 工件2 |
| 1.1量具使用；卡尺、量规、钢皮尺等 | 5 |  |  |
| 1.2光线的使用；观测条件－手电、白炽灯、LED灯等白光强度（照度）测定 | 10 |  |  |
| 2. 无损检测方法应用（40分） |  |  |  |
| 2.1 预处理；使用方法（溶剂、化学、机械） | 5 |  |  |
| 2.2 安全的措施，安全插座准备，化学物质的安放与使用等。 | 10 |  |  |
| 2.3 正确选择观察方法，观察角度，灯光方向、工具使用（放大镜、内窥镜、焊接尺等） | 15 |  |  |
| 2.4 正确操作各类工具或仪器：（顺序、方法） | 5 |  |  |
| 2.5 缺陷痕迹显示的保存和记录-草图、照相记录等，包括检测后工件的后处理 | 5 |  |  |
| 3. 缺陷检测和报告（45分） |  |  |  |
| 3.1 强制（主要）记录缺陷的检测 | 15 |  |  |
| 3.2 缺陷特征 | 10 |  |  |
| 3.3 评定 | 10 |  |  |
| 3.4 完成报告 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 4. 无损检测作业指导书（100分） |  |  |  |
| 4.1 介绍、状态描述、适用范围 | 10 |  |  |
| 4.2 人员要求 | 5 |  |  |
| 4.3 仪器选择 | 10 |  |  |
| 4.4 检测工件或检测区域描述 | 10 |  |  |
| 4.5 检测条件 | 15 |  |  |
| 4.6 检测步骤 | 20 |  |  |
| 4.7 缺陷记录和评定 | 15 |  |  |
| 4.8 完成报告 | 15 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

考评人员：                         日期：