培 训 中 心 （机构）核 查 表

核查人                                 日期

地  点                                       被查单位代表

被查单位

总的项目:  A ── 全√;        B ── 不全×;        C ── 缺△;

组织机构图（  ）;    人员职责（  ）;    培训设施和程序（  ）;

文件或档案控制（  ）;    检测设备（  ）;    培训用试件（  ）;

试件及记录（  ）;    自查（  ）;     纠正措施（  ）。

第1部分  设施:   A──√;    B──×;   （填入括号内）

1.1  培训场地是否光线充足（  ）;

1.2  检测场地是否清洁、安全（  ）;

1.3  是否有存储试件区域（  ）;

1.4  是否有方便的电源（  ）;

1.5  是否有方便的洗手、洗工具、洗零件的水源（  ）;

1.6  设备是否保持在良好状态（  ）;

第2部分  辅助器材:   A──√;      B──×;  （填入括号内）

2.1  光强度计（  ）;

2.2  紫外线光强度计（  ）;

2.3  黑光灯（  ）;

2.4  手电筒（检查故障用）（  ）;

2.5  定时器（  ）;

2.6  卷尺（  ）;

2.7  直尺（  ）;

2.8  5倍以上放大镜（  ）

2.9   手纸、抹布（  ）;

2.10  橡皮手套（  ）;

2.11  安全眼镜 / 面罩（  ）;

2.12  防水围裙（  ）;

2.13  电源拖线板（  ）;

第3部分  MT ── 设备和材料

| 项 目 | 通 过 | 不通过 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 灵敏度试片; 3.2 磁场强度仪（高斯计）; 3.3 手捏橡皮球喷粉器（施加磁粉和吹 除磁粉 ）; 3.4 干磁粉（黑和红）; 3.5 可调跨距的交流磁轭; 3.6 3000安培移动式磁粉探伤机其电 缆长度应在300毫米直径的工件 上可绕4圈; 3.7 3000安培（接触）和12500安匝（线 圈）的台式磁粉探伤机; 3.8 直径约为15、30和50毫米, 长度 至少450毫米的铝或铜的中心导体; 3.9 联接电缆与工件或中心导体的夹 具或轧头; 3.10 荧光磁液; 3.11 磁粉液; |  |  |  |  |

第4部分  MT── 工艺控制:

A ── 通过√;     B── 不通过×;  （填入括号内）

4.1  在荧光检测场所的环境亮度是否Error: Reference source not found 2ftc（  ）;

4.2  荧光检测时工件表面上的黑光强度是否Error: Reference source not found1000mW/cm2（  ）;

4.3  着色检测时被检表面上的照明强度是否Error: Reference source not found100ftc（  ）;

4.4  在实施检测前, 是否用试片/试样先验证（  ）;

4.5  磁粉液浓度是否定期检验（  ）;

4.6  磁粉液污染程度的试验是否定期进行（  ）;

4.7  高斯计是否每6个月校验一次（  ）;

4.8  安培计的精度是否每6个月校验一次（  ）;

4.9  定时器是否每6个月校验一次（  ）;

第5部分  PT ── 设备和材料

| 项 目 | 通 过 | 不通过 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 有无合适的预/后清洗装置; 5.2 着色渗透液: 溶剂去除型; 5.3 显象剂: 干粉; 5.4 荧光渗透液: 后乳化型; 5.5 显象剂: 湿; 5.6 荧光渗透液: 水洗型; 5.7 渗透液施加器（刷、喷）; 5.8 渗透液槽、浸渍式具有沥干装置, 固定或移动式; 5.9 后乳化槽, 浸入式具有沥干装置,固定或移动式; 5.10 显象槽, 浸入式具有沥干装置,固定或移动式; 5.11 冲洗台, 具有人工冲洗装置和黑光灯; 5.12 烘箱, 具有温度控制(最高70℃); 5.13 具有黑光灯的检验台（暗）; |  |  |  |  |

第6部分  PT ── 工艺控制

A── 是√;     B── 不是×;   （填入括号内）

6.1  检测系统是否校验（  ）;

6.2  渗透液污染试验是否定期进行（  ）;

6.3  显象剂污染试验是否定期进行（  ）;

6.4  显象状况（干燥）是否定期校验（  ）;

6.5  水洗压力（最大40psi）是否定期验证（  ）;

6.6  水冲洗温度（13～38℃）是否定期控制（  ）;

6.7  照射在工件表面上的黑光强度是否Error: Reference source not found1000mW/cm2（  ）;

6.8  黑光灯滤光器是否定期校验（  ）;

6.9  在使用前, 检验场地是否清洁（  ）;

6.10 乳化剂浓度（亲水性）是否定期校验（  ）;

6.11 渗透剂灵敏度是否定期校验（  ）;

6.12 荧光亮度是否定期校验（  ）;

6.13 渗透液的去除性是否定期校验（  ）;

6.14 后乳化剂的去除性是否定期校验（  ）;

6.15 乳化剂含水成分是否定期校验（  ）;

6.16 烘箱温度误差是否定期校验（  ）;

6.17 照度计是否定期校准（  ）;

6.18 荧光观察场所的环境亮度是否Error: Reference source not found 2ftc（  ）;

6.19 着色观察场所的光强度是否Error: Reference source not found100 ftc（  ）;

第7部分  RT── 设备和材料

| 项 目 | 通过 | 不通过 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 铝和镁铸件的参考射线照相; 7.2 钢铸件(厚度50-110mm)的参考射线照相; 7.3 钢铸件(50mm以下)的参考射线照相; 7.4 Error: Reference source not found - 射线机; 7.5 Error: Reference source not found - 射线机; 7.6 铅标志(号码、字母、大铅字“B”) ; 7.7 遮蔽散射线的铅板; 7.8 胶片/胶片袋; 7.9 象质计; 7.10 铁和非铁金属的楔形块和最大厚度达25 mm的阶梯块; 7.11 铅增感屏; 7.12 辨认射线照相、光线暗淡的评片室; 7.13 评片灯; 7.14 黑度计; |  |  |  |  |

第8部分  RT── 工艺控制

A── 是√;      B── 不是×;   （填入括号内）

8.1  辐射测量表是否定期校准（  ）;

8.2  黑度计是否定期校准（  ）;

8.3  是否有辐射监控方案（  ）;

8.4  辐射区域是否清楚标明（  ）;

8.5  声警和光警的安全装置是否经常校验（  ）;

第9部分  UT── 设备和材料

设备和材料

| 项 目 | 通过 | 不通过 | 型号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 超声探伤仪、频率1～10MHz; 9.2 直探头平底孔试块(距离100mm和200mm); 9.3 IIW试块; 9.4 3长横孔试块(厚度为20 mm、50mm); 9.5 斜探头: K1、K2、 K2.5 9.6 直探头: 20mm; 2.25MHz ; 9.7 直探头: 2.25MHz或5MHz; 9.8 耦合剂; |  |  |  |  |

第十部分  UT── 工艺控制

A── 是;     B── 不是;    （填入括号内）

10.1  仪器的垂直线性是否定期校验（  ）;

10.2  仪器的水平线性是否定期校验（  ）;

10.3  仪器的灵敏度是否定期校验（  ）;

10.4  仪器的分辨力是否定期校验（  ）

第十一部分  VT ── 设备和材料

| 项 目 | 通 过 | 不通过 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 白光照度计; 11.2 手电筒; 11.3 焊接检验尺; 11.4 钢皮尺; 11.5 游标卡尺; 11.6 钢卷尺; 11.7 灰度识别卡 11.8 内窥镜; 11.9 粗糙度计; 11.10 超声测厚仪; 11.11 圆卡规; 11.12 2-15倍放大镜 11.13 数码照相机 |  |  |  |  |

第十二部分  VT── 工艺控制

A── 是;     B── 不是;    （填入括号内）

12.1  焊接检验尺定期校验（  ）;

12.2  钢直尺定期校验（  ）;

12.3  游标卡尺定期校验（  ）;

12.4  超声测厚仪定期校验（  ）

12.5  圆卡规定期校验 （  ）

12.6  粗糙度计定期校验 （  ）

第十三部分  ET ── 设备和材料

| 项 目 | 通 过 | 不通过 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 涡流探伤仪; 13.2 穿过式探头; 13.3 内插式探头; 14.4 点式探头; 14.5 游标卡尺; 14.6 钢卷尺; 14.7 各类样管; |  |  |  |  |

第十四部分  ET── 工艺控制

A── 是;     B── 不是;    （填入括号内）

12.1  定期校验（  ）;

12.2  探头定期检查（  ）;

12.3  游标卡尺定期校验（  ）;

12.4  钢卷尺定期校验（  ）

12.5  样管尺寸定期校验 （  ）